- 时集镇中心幼儿园2018年玩具购置项目招标公告

- 1.项目概况与采购内容

（1）项目名称：时集镇中心幼儿园2018年玩具购置项目

（2）资金来源：公用经费

（3）预算金额：6.1万元

（4）质量要求：达到国家相关法律、法规规定的生产、制造、验收合格标准。

（5）交货地点：时集镇中心幼儿园内。

（6）采购内容：（用途、数量、采购项目性质）

大型滑梯：规格：7.5X6X4m    一套

木制扩展器械：规格：8X7.5m    一套

采购要求：采购、安装、调试、质保期服务、验收等

- 技术要求：

- 1.材料使用要求

- 规格：7.5*6*4m.结构包括立柱、平台、楼梯、攀爬、双滑、单滑，顶（规格 195*93cm,重量 55 斤）、挡板、八节滑桶等组成 具体要求：双滑（重量不少于 40kg）要求长 2100mm、上口宽1000mm、出口宽1550mm、滑道宽40mm。滑梯要求滑道中间有小槽口（利于雨水的流淌），出口离地面不低于 200mm.立柱采用 Ø114mm，壁厚为2.0mm 热镀锌钢管经机械抛光，表面用塑粉静电喷塑，高温加热后，不褪色，不掉色，色彩鲜艳。镀锌钢管 表面有热浸镀或电镀锌层的焊接钢管。镀锌可增加钢管的抗腐蚀能力，延长使用寿命。

- 2. 平台和楼梯：平台尺寸 116cm×116cm，厚度 2mm 符合 GB/T700-2006 要求的冷轧板，焊接采用二氧化碳气体保护焊（符合 GB/T8810-1995要求）。经特殊工艺处理表面防滑性能好，冲孔 Φ≤8mm，防止儿童游戏时手指受伤。配件：铁件扶手挡板均按照欧标 EN71 标准，Φ60、Φ48、Φ38、Φ32，壁厚1.8mm，焊接采用二氧化碳气体保护焊（符合 GB/T8810-1995 要求）以上铁件经酸洗磷化或者机械抛光后表面用符合塑粉静电喷塑，高温加热后，不褪色，不掉色，色彩鲜艳。

- 3.工程塑料：采用韩国进口食品级工程塑料粒子，符合 GB/T4454-1996 要求，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度（壁厚≥6mm）、两面光滑、不褪色、磨砂表面滚塑成型。工程塑料具有优良的综合性能，刚性大，蠕变小，机械强度高，耐热性好，电绝缘性好，可在较苛刻的化学、物理环境中长期使用；耐腐蚀性良好，受环境影响较小，有良好的耐久性；重量轻，比强度高，并具有突出的减摩、耐磨性；连接件及底盘：铝合金材料，外表圆形，造型美观，无棱角，安全牢固，不生锈，经久耐用，经机械抛光，表面用塑粉静电喷塑，高温加热后，不褪色，不掉色，色彩鲜艳。五金配件：采用不锈钢螺丝，外露螺丝均采用半圆头、无棱角处理，具有预防任意调整功能，以维护使用者设施结构的安全，符合国家标准。

2.投标人资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法》实施条例第十七条规定，提供下列资料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（3）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；

（4）提供检察机关出具的投标人的《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》原件，【查询时间范围必须包括：本采购项目信息公告发布之日起（含公告发布当日）前三年；】

（5）本次采购不接受联合体投标。

（6）投标人必须保证所提供材料真实有效，如在后期审查过程中发现材料真实性有问题，招标人有权取消投标人的报名资格。

3.报名时间

（1）报名时请携带企业营业执照副本原件、法人代表授权书、两证复印件（加盖公章）。

（2）报名时间：2018年 12 月 11日至12月13  日， 9:00～11:30， 14:00～17:00。

（3）报名地点：新沂市时集镇中心幼儿园

4.投标截止时间：2018年 12 月  14日下午2:30

5.联系人：沈焓莉，联系电话：15862291968

新沂市市集镇中心幼儿园

2018年12月11日